Homelab Network

Netzwerkplanung & Dokumentation

# 1. Aktuelle Hardware (Ist-Zustand)

## 1.1 Internetanbindung

| Gerät | Typ | Funktion | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| FritzBox 5690 Pro | Router/Modem | Primärer Internetzugang | DSL, WiFi 1 |
| TP-Link Archer | Router/Modem | Failover / Backup | LTE/4G, VLAN 8 am Switch |

## 1.2 Core Netzwerk

| Gerät | Typ | Funktion | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| UniFi Cloud Gateway Ultra | Router/Firewall | Hauptrouter, DHCP, VLANs | Exposed Host hinter FritzBox |
| UniFi U7 Lite | Access Point | WiFi 2 | An UCG angebunden |
| Digitus 16-Port | Switch (unmanaged) | Haupt-Switch im 10" Rack | Kein VLAN-Support – Bottleneck! |
| Patchpanel | Passiv | Kabelmanagement | Im 10" Rack |
| PoE Switch | Switch (managed?) | Strom für Raspberry Pi's | Am Haupt-Switch |

## 1.3 Endgeräte & Server

| Gerät | IP (aktuell) | Funktion | Standort |
| --- | --- | --- | --- |
| PC Pop OS | 10.0.2.1 | Server, Docker, Immich etc. | Rack / Arbeitszimmer |
| Raspberry Pi 1 | 10.0.1.10 | Dienst (Pi) | Am PoE Switch |
| Raspberry Pi 2 | 10.0.2.25 | Dienst (Pi) | Am PoE Switch |
| Home Office PC | DHCP | Arbeits-PC, Docking Station | Arbeitszimmer |
| Fernseher, PS5 etc. | DHCP | Wohnzimmer-Geräte | Wohnzimmer |

## 1.4 Aktuelles Netz

Alle Geräte befinden sich aktuell in einem flachen Netz ohne VLAN-Trennung:

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Netzbereich | 10.0.0.0/21 |
| Nutzbare IPs | 10.0.0.1 – 10.0.7.254 (2046 Adressen) |
| Gateway (UCG Ultra) | 10.0.0.1 (geplant) |
| DHCP | Vergabe durch UCG Ultra |
| VLANs aktiv | Nein (noch nicht konfiguriert) |

# 2. Geplante Netzwerkstruktur (Zielzustand)

## 2.1 Geplante Subnetz-Aufteilung

| Subnet | Bereich | Section/VLAN | Verwendung |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0.0.0/24 | 10.0.0.1 – 10.0.0.254 | Infrastructure | UCG, Switches, APs, Patchpanel |
| 10.0.1.0/24 | 10.0.1.1 – 10.0.1.254 | Server | Pop OS, Docker, Raspberry Pi's |
| 10.0.2.0/24 | 10.0.2.1 – 10.0.2.254 | Clients | Home Office PC, Laptops, Handys |
| 10.0.3.0/24 | 10.0.3.1 – 10.0.3.254 | IoT / Living | TV, PS5, Wohnzimmer-Geräte |
| 10.0.4.0/24 | 10.0.4.1 – 10.0.4.254 | Gäste | Gäste-WLAN, nur Internet |
| 10.0.5.0/24 | 10.0.5.1 – 10.0.5.254 | WiFi | Wireless Clients allgemein |

## 2.2 Geplante feste IP-Adressen

| Gerät | Aktuelle IP | Geplante IP | Subnet |
| --- | --- | --- | --- |
| UCG Ultra (Gateway) | – | 10.0.0.1 | Infrastructure |
| Pop OS Server | 10.0.2.1 | 10.0.1.1 | Server |
| Raspberry Pi 1 | 10.0.1.10 | 10.0.1.10 ✓ | Server |
| Raspberry Pi 2 | 10.0.2.25 | 10.0.1.11 | Server |
| Nginx Proxy Manager | – | 10.0.1.2 | Server |

## 2.3 Zugriffsregeln (Firewall)

Geplante Firewall-Regeln im UCG Ultra:

| Von | Nach | Zugriff | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| Infrastructure | Alle | ✅ Erlaubt | Management hat vollen Zugriff |
| Server | Infrastructure | ✅ Erlaubt | Server brauchen Gateway |
| Clients | Server (direkt) | ❌ Blockiert | Zugriff nur via Domain/NPM |
| Clients | Server (via NPM) | ✅ Erlaubt | HTTPS über ip.networkhybrid.de etc. |
| IoT / Living | Server | ❌ Blockiert | IoT darf nicht ins Server-Netz |
| IoT / Living | Internet | ✅ Erlaubt | IoT braucht nur Internet |
| Gäste | Intern | ❌ Blockiert | Gäste nur Internet |

# 3. phpIPAM Setup

## 3.1 Installierte Komponenten

| Komponente | Details |
| --- | --- |
| phpIPAM Version | v1.7.4 |
| URL | https://ip.networkhybrid.de |
| Docker Host | Pop OS PC (10.0.2.1) |
| Port | 8092 (intern), 443 via NPM |
| Datenbank | MariaDB auf XAMPP (10.0.2.1) |
| DB Name | phpipam |
| Reverse Proxy | Nginx Proxy Manager |
| SSL | Let's Encrypt Wildcard (*.networkhybrid.de) |
| Cron-Scan | Stündlich automatisch |

## 3.2 Geplante phpIPAM Sections

| Section | Beschreibung | Subnet |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure | Netzwerkgeräte, Switches, APs | 10.0.0.0/24 |
| Server | Server, Docker, Pi's | 10.0.1.0/24 |
| Clients | PCs, Laptops, Handys | 10.0.2.0/24 |
| IoT / Living | TV, PS5, Smart Home | 10.0.3.0/24 |
| Gäste | Gäste-WLAN | 10.0.4.0/24 |
| WiFi | Wireless Clients | 10.0.5.0/24 |

# 4. Geplanter Hardware-Upgrade

## 4.1 Problem: Digitus unmanaged Switch

Der Digitus 16-Port unmanaged Switch ist aktuell der Haupt-Switch im 10" Rack. Da er keine VLAN-Tags versteht und weiterleitet, ist eine saubere VLAN-Trennung nicht möglich solange er in der Topologie verbleibt.

## 4.2 Lösung: UniFi USW Lite 16 PoE

| Eigenschaft | Details |
| --- | --- |
| Modell | UniFi USW Lite 16 PoE |
| Ports | 16x GbE (8x PoE) |
| PoE Budget | 45W |
| VLAN Support | ✅ Vollständig, 802.1Q |
| UniFi Integration | ✅ Direkt im Controller verwaltbar |
| Ersetzt | Digitus 16-Port + separater PoE Switch |
| Preis (neu) | ~200€ |
| Preis (gebraucht) | ~120-150€ (eBay Kleinanzeigen) |
| Formfaktor | Rack-montierbar (1HE) |

Durch den Tausch des Digitus gegen den USW Lite 16 PoE können VLANs direkt über den UniFi Controller konfiguriert und auf alle Ports verteilt werden. Zusätzlich entfällt der separate PoE Switch für die Raspberry Pi's.

# 5. Nächste Schritte

| Schritt | Aufgabe | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | phpIPAM mit aktuellem Ist-Zustand befüllen | ⏳ Offen |
| 2 | USW Lite 16 PoE besorgen (gebraucht) | ⏳ Offen |
| 3 | Digitus durch USW ersetzen, PoE Switch abbauen | ⏳ Offen |
| 4 | VLANs im UCG Ultra anlegen | ⏳ Offen |
| 5 | Geräte auf neue Subnetze migrieren | ⏳ Offen |
| 6 | Firewall-Regeln im UCG konfigurieren | ⏳ Offen |
| 7 | phpIPAM mit finaler VLAN-Struktur aktualisieren | ⏳ Offen |